ANEXO I

MÉTODOS DE INSENSIBILIZAÇÃO AUTORIZADOS

| Métodos Mecânicos | Descrição | Espécies | Critérios para avaliação do método | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Percussivo Penetrativo: Pistola de dardo cativo penetrante | Embolo retrátil perfurante que provoque concussão e lesão irreversível no cérebro | Bovídeos, Eqüídeos, Suídeos, Aves, Coelho, Ovinos e Caprinos | Velocidade do fluxo do abate; Velocidade de saída do êmbulo; Diâmetro e comprimento do êmbulo; Posição e direção do disparo; Tempo entre insensibilização e sangria | É necessário aplicação de método para contenção da cabeça e corpo do animal. Bubalinos: posicionamento do tiro entre protuberância intercornual e inserção do ligamento nucal, direcionado ao focinho do animal Tempo entre insensibilização e sangria: máximo 60 segundos |
| Percussivo Não Penetrativo: Pistola de dardo cativo não penetrante | Embolo retrátil não perfurante que provoque a concussão cerebral | Bovino, Aves, Coelho, Ovinos e Caprinos | Velocidade do fluxo do abate; Velocidade de saída do êmbulo; Diâmetro e comprimento do êmbulo; Posição e direção do disparo; Tempo entre insensibilização e sangria | É necessário aplicação de método para contenção da cabeça e corpo do animal. Tempo entre insensibilização e sangria: máximo 30 segundos |
| Métodos Elétricos | Descrição | Espécies | Critérios para avaliação do método | Observações |
| Insensibilização elétrica (aplicação da corrente apenas à cabeça) | Uso de equipamento que conduza eletricidade transversalmente no cérebro capaz de induzir inconsciência imediata | Bovídeos, Eqüídeos, Suídeos, Aves, Pescado, Coelho, Ovinos e Caprinos | Velocidade do fluxo do abate; Corrente elétrica mínima por animal (mA ou A); Tensão elétrica mínima (V); Freqüência máxima (Hz); Período de exposição mínimo; Intervalo entre insensibilização e sangria; Calibração do equipamento; Isolamento do equipamento; Posição e área da superfície de contato dos eletrodos; Ajuste do aplicador condutor de eletricidade ao animal. | Aves: tempo máximo entre insensibilização e sangria de 12 segundos Suínos: tempo máximo entre insensibilização e sangria de 15 segundos Devem ser inexistentes choques elétricos antes da insensibilização Os eletrodos devem estar dispostos de forma que a corrente elétrica atravesse o cérebro. |
| Insensibilização elétrica (aplicação da corrente da cabeça ao corpo) | Uso de equipamento que conduza eletricidade ao corpo do animal capaz de induzir inconsciência imediata e fibrilação ou parada cardíaca | Bovídeos, Eqüídeos, Suídeos, Aves, Coelho, Ovinos e Caprinos | Velocidade do fluxo do abate; Corrente elétrica mínima por animal (mA ou A); Tensão elétrica mínima (V); Freqüência máxima (Hz); Período de exposição mínimo; Intervalo entre insensibilização e sangria; Calibração do equipamento; Isolamento do equipamento; Ajuste do aplicador condutor de eletricidade ao animal; Posição e área da superfície de contato dos eletrodos. | Devem ser inexistentes choques elétricos antes da insensibilização Aves: tempo máximo entre insensibilização e sangria de 12 segundos Suínos: tempo máximo entre insensibilização e sangria de 15 segundos (port. 711) |
| Corrente elétrica em tanque de imersão | Uso de equipamento contentor de água eletrificada conduzida a todo o corpo do animal capaz de induzir inconsciência | Aves | Velocidade do fluxo do abate; Corrente elétrica mínima por animal (mA ou A); Tensão elétrica mínima (V); Freqüência máxima (Hz); Período de exposição mínimo; Intervalo entre insensibilização e sangria; Calibração do equipamento; Profundidade da imersão das aves; Correto isolamento do equipamento; Tempo entre suspensão das aves e entrada no tanque de insensibilização | Método de uso tolerado Aves: tempo máximo entre insensibilização e sangria de 12 segundos (port. 210) A imersão das aves deve ser realizada até a base das asas Devem ser inexistentes choques elétricos antes da insensibilização Tempo máximo entre pendura e insensibilização: 60 segundos |
| Métodos de Atmosfera Controlada | Descrição | Espécies | Critérios para avaliação do método | Observações |
| Dióxido de Carbono associado a gases inertes | Exposição dos animais a misturas gasosas com máximo de 40% dióxido de carbono para provocar anóxia | Suídeos, Aves, | Velocidade do fluxo do abate; Tempo de exposição; Numero de animais expostos por vez; Vedação do equipamento; Tempo entre insensibilização e sangria; Concentração do gás; Temperatura do gás; Concentração de oxigênio; Qualidade do gás | Suínos: pelo menos 30% de dióxido de carbono Aves: pelo menos 30% de dióxido de carbono |
| Gases inertes (argônio e nitrogenio) | Exposição dos animais a misturas gasosas para provocar anóxia | Suídeos, Aves, | Velocidade do fluxo do abate; Tempo de exposição; Numero de animais expostos por vez; Vedação do equipamento; Tempo entre insensibilização e sangria; Concentração do gás; Temperatura do gás; Concentração de oxigênio; Qualidade do gás |  |
| Dióxido de Carbono em concentração elevada | Exposição ao Dióxido de carbono em concentração superior a 85% para provocar anóxia | Suídeos, | Velocidade do fluxo do abate; Tempo de exposição; Numero de animais expostos por vez; Vedação do equipamento; Tempo entre insensibilização e sangria; Concentração do gás; Temperatura do gás; Concentração de oxigênio; Qualidade do gás |  |
| Dióxido de Carbono em duas fases | Exposição sucessiva a uma mistura gasosa que contenha no máximo 40 % de dióxido de carbono, seguida de uma segunda fase, quando os animais tiverem perdido consciência, de uma maior concentração de dióxido de carbono. | Aves | Velocidade do fluxo do abate; Tempo de exposição; Numero de animais expostos por vez (densidade); Vedação do equipamento; Tempo entre insensibilização e sangria; Concentração do gás; Temperatura do gás; Concentração de oxigênio; Qualidade do gás |  |