1. OBJETIVO

Estabelecer critérios mínimos para cálculo de incerteza na medição.

2. APLICAÇÃO

Métodos químicos, físicos e físico-químicos de análise.

3. ABRANGÊNCIA

Todos os métodos químicos, físicos e físico-químicos oficiais do MAPA.

4. DEFINIÇÕES

Incerteza de medição: é um parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser fundamentalmente atribuídos a um mensurando. A incerteza de uma medição é obtida a partir do conhecimento das incertezas padrão de todos os fatores de variabilidade que influem na medição:

Incerteza combinada: é a raiz quadrada da soma de todas as variâncias do processo.

Incerteza expandida para um nível de confiança de 95%: é o valor da incerteza combinada multiplicada por dois.

5. cálculos estatísticos.

A incerteza da medição pode ser calculada através da soma das variâncias dos principais fatores de variabilidade, ou seja, a variância da repetitividade e a variância da reprodutibilidade.

Com os dados obtidos de repetitividade e reprodutibilidade de cada ensaio de avaliação (REF AO PROTOCOLO), calcular as variâncias da repetitividade e reprodutibilidade.

5.1 VARIÂNCIA

s2=i=1n(Xi−X)2n−1

Onde:

s2= variância.

Xi= resultado da i-ésima medição.

X= média das medições.

n= número de medições.

5.2 INCERTEZA COMBINADA

u=sr2+sR2

Onde

sr2= variância da repetitividade.

sR2= variância da reprodutibilidade.

u= incerteza combinada.

5.3 INCERTEZA EXPANDIDA

U=2×u

6. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS ANALÍTICOS.

A partir do resultado da incerteza expandida, expressar os resultados analíticos da seguinte maneira:

X±U

Onde:

X é o resultado da medição.

8. FONTES

RANGEL, C.S., Curso de Introdução a Estatística Aplicada à Validação de Ensaios, São Paulo, 2003, 94p.